2020年潮州市潮安区食品用不锈钢制品产品

质量监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于潮安区企业生产的食品用不锈钢制品产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 3 | 306 | 306.7 |
| 分类名称 | 轻工产品 | 其他日用消费品 | 接触食品用金属器皿及工具 |

2.2产品种类见表2。

表2  产品种类

| 材质 | 产品品种 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 不锈钢 | 饮具 | 杯、真空保温容器 |
|  | 餐具 | 刀、叉、匙、筷子、碗、真空保温碗、盘、碟、盒 |
|  | 厨具 | 勺、铲、漏勺、盆、桶、菜刀 |
|  | 炊具 | 锅、复底锅、煎炒锅、壶 |

3 企业规模划分

按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》划分。见表3

表3企业生产规模划分方法

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业和商用 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

4 检验依据

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB 4806.9 食品安全国家标准  食品接触用金属材料及制品

GB 31604.49 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的不锈钢产品。

5.2抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。从中随机抽取样品3件，其中2件作为检验样品，1件作为备用样品（小件样品需适当增加抽样数量，以满足检验需要）。

5.3样品处置

5.3.1 抽取的样品在抽样现场立即封样，封样单上由抽样人员、受检单位代表分别签字。

5.3.2抽样人员封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。承检单位负责对样品的验收，样品接收时应查验封条是否完好，包装是否损坏，发现包装破损，应及时确认样品损坏情况。

5.3.3抽样人员负责将抽取样品（含备样）送到承检单位或请受检单位协助将检验样品寄、送往承检单位，并保存在承检单位的样品室。需要受检单位协助将检验样品寄、送往承检单位的，应在抽样单上注明，并将规定的寄送样截止日期告知受检单位。

5.3.4 备样封存在承检单位，承检单位应妥善保管。当检验样品因运输过程损坏时，启用备样。

5.4抽样单

5.4.1应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。（同时记录被抽查企业上一年度生产的金属制品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。）

5.4.2抽样单必须有抽样人员和被抽查企业有关人员签字，并加盖被抽查企业公章。对特殊情况，可由当地市场监管部门予以确认。

6 检验要求

6.1 检验项目及重要程度分类（见表4）

表4   检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或 不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 不锈钢的迁移物 | 砷（As） | GB 4806.9-2016 | 强制 | GB31604.49-2016第二部分 | ● |  |
|  |  | 镉（Cd） | GB 4806.9-2016 | 强制 | GB31604.49-2016第二部分 | ● |  |
|  |  | 铅（Pb） | GB 4806.9-2016 | 强制 | GB31604.49-2016第二部分 | ● |  |
|  |  | 镍（Ni） | GB 4806.9-2016 | 强制 | GB31604.49-2016第二部分 | ● |  |
|  |  | 铬（Cr） | GB 4806.9-2016 | 强制 | GB31604.49-2016第二部分 | ● |  |

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

7 判定原则

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。

如抽到的产品未标注有效执行标准、无法获得有效的标准文本、或采用的标准文本无本细则规定的检测项目，则按GB 4806.9-2016进行检测。

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8 异议处理

被抽样生产者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向潮州市潮安区市场监督管理局提出，由潮州市潮安区市场监督管理局依法依规处理。

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的，采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。