2020年潮州市潮安区食品用纸包装、容器等制品产品质量

监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于潮州市潮安区行政辖区内企业生产的食品用纸包装、容器等制品产品质量监督抽查。本细则内容包括产品分类、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理。

2产品分类

2.1产品分类及代码

产品分类及代码见表1。

表1 产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 204 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 家用纸制品 |

2.2产品种类

食品用纸包装：非热封型茶叶滤纸、热封型茶叶滤纸、鸡皮纸、食品包装用羊皮纸、半透明纸、纸杯原纸、餐盒原纸、真空镀铝纸、铝箔衬纸、咖啡袋滤纸、食品包装纸、食品包装用淋膜纸和纸板、精细过滤纸板、支撑过滤纸板、固体食品包装用纸板、液体食品包装用纸和纸板、特定食品包装用纸和纸板。

食品用纸容器：纸质袋、淋膜纸袋、涂蜡纸袋、纸板类罐、圆柱形复合罐、淋膜纸杯、涂蜡纸杯、纸板餐具、淋膜纸餐具、纸浆模塑餐具、纸板盒、淋膜纸盒、特定食品用纸容器。

3企业规模划分

根据产品行业的实际情况，生产企业规模以产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见表2。

表2  企业规模划分

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |

注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。

4检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 4789.15-2016 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品

GB 14934-2016 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具

GB 31604.34-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定

GB 31604.38-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定

GB 31604.47-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定

GB 31604.48-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定

GB 31604.49-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定

食品相关产品生产许可实施细则（二）食品用纸包装、容器等制品部分

T/GDAQI 020—2020 产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求

- 5抽样

5.1 抽样型号或规格

应抽取同一类产品的某一规格作为抽查样品。

5.2 抽样方法、基数及数量

从生产企业成品库房中抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品。食品用纸和纸板产品抽样2.5m2×3包,食品用纸容器产品抽样30只×3包，抽取样品分为3份，分别独立封存，加贴封条，其中一份为备样，一份单独用于微生物项目检测，抽样基数满足抽样量即可，检验样品和备用样品均存放于检验机构。抽样人员与所抽查企业陪同人员对所抽样品确认无误后，双方在抽样单上签字、企业加盖公章，并当场加贴封条，封条上应有抽样人员签字、企业人员签字、企业盖章和抽样日期。

5.3样品处置

5.3.1样品抽取后应用塑料袋进行包装加封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。检验用样品及备用(复检)样品应分别封样。

5.3.2样品到达检验机构后,接收人负责检查、记录样品的外观、状态、封样单有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，并确认样品与抽样单的记录是否相符，对检验和备用样品分别加贴标识后保存。

5.4抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

6检验要求

6.1检验项目及重要程度分类

检验项目及重要程度分类见表3。

表3  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规 或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 铅 | GB 4806.8-2016中4.3.1 | 强制性 | GB 31604.34-2016 GB 31604.49-2016 | ● |  |
| 2 | 砷 |  | 强制性 | GB 31604.38-2016 GB 31604.49-2016 | ● |  |
| 3 | 荧光性物质 |  | 强制性 | GB 31604.47-2016 | ● |  |
| 4 | 甲醛 |  | 强制性 | GB 31604.48-2016 | ● |  |
| 5 | 大肠杆菌 | GB 4806.8-2016中4.4 | 强制性 | GB 14934-2016 | ● |  |
| 6 | 沙门氏菌 |  | 强制性 | GB 14934-2016 | ● |  |
| 7 | 霉菌 |  | 强制性 | GB 4789.15-2016 | ● |  |
| 注：a极重要质量项目 b重要质量项目 |  |  |  |  |  |  |

注：本表中第4-7项不予复检。

6.2检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

7 判定原则

本细则未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。

如抽到的产品未标注有效执行标准、无法获得有效的标准文本、或采用的标准文本无本细则规定的检测项目，则按GB 4806.8-2016进行检测。

8 异议处理复检

被抽样生产者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向潮州市潮安区市场监督管理局提出，由潮州市潮安区市场监督管理局依法依规处理。

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2需对不合格项目进行复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

8.3微生物项目不合格不进行复检。