潮州市潮安区浮洋镇污水处理厂及周边用地控制性详细规划

法定文本

潮州市自然资源局

广东省城乡规划设计研究院有限责任公司

2022年8月

目	录

第一章	总则	1

第二章	用地规模与布局	3

第三章	地块划分与控制	5

第四章	道路系统规划	7

第五章	市政基础设施规划	8

第六章   综合防灾规划	14

第七章   环境保护工程规划	17

# 第一章	总则

- 规划目标

为全面贯彻落实国家、省关于枫江流域综合整治的工作部署，深入打好枫江流域水污染防治攻坚战，潮州市正在积极推进枫江深坑国考断面达标攻坚工程项目，其中浮洋污水处理厂被纳入中央环保督察整改项目重点实施。为确保浮洋污水处理厂项目顺利进行，完成中央环保督察整改任务同时解决周边片区污水处理问题，需制定《潮州市潮安区浮洋镇污水处理厂及周边用地控制性详细规划》（以下简称“本规划”）。

- 规划依据

（一）法律、法规、规章及规范

《市级国土空间总体规划编制指南（试行）》（2021年）；

《广东省国土空间规划数据治理指南（试行）》（2021年）；

《广东省市级国土空间总体规划编制手册（征求意见稿）》（2021年）；

《中华人民共和国城乡规划法》（2015年）;

《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）（2012年）;

《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）;

《广东省城乡规划条例》（2013年）;

《广东省城市控制性详细规划管理条例》（2005年）;

《广东省城市控制性详细规划编制指引》（试行稿）（2005年）;

《潮州市城乡规划管理技术规定（试行）》（2017）；

《潮州市控制性详细规划管理规定》（2021年）。

（二）上层次及相关规划

《潮州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

《潮州市城市总体规划（2015-2035）》;

《潮州市潮安区土地利用总体规划（2010-2020 年）调整完善方案》;

《潮州市国土空间总体规划（2020-2035年）》（征求意见稿）；

《潮州市“三线一单”生态环境分区管控方案》；

《潮州市枫江流域水环境综合整治工程可行性研究报告》（报批稿）；

《潮安县浮洋镇总体规划》（2005-2020）。

- 规划原则

（一）落实上层次及相关规划要求；

（二）与区域发展相协调；

（三）因地制宜，集约高效，彰显特色。

- 规划范围

本次规划范围位于浮洋镇陇美村，西侧为山地和少量厂房，东侧为陇美村宅基地，北侧为零散的工业厂房，南侧为农林用地，总用地面积为14.31公顷。

- 规划生效日期

本规划经潮安区人民政府批准后，具有法律效力，在规划区内进行建设的任何单位及个人都有遵守本规划的义务。

# 第二章	用地规模与布局

- 发展规模

规划区总建设用地面积14.07公顷，其中城镇建设用地面积14.00公顷。

- 用地布局

规划区城镇建设用地14.00公顷，占总用地的97.82%；村庄建设用地0.04公顷，占总用地的0.27%；特殊用地0.03公顷，占总用地的0.22%；非建设用地0.24公顷，占总用地的1.69%。

（一）工业用地

规划二类工业用地10.57公顷，占城镇建设用地的75.51%。

（二）道路与交通设施用地

规划道路与交通设施用地0.94公顷（不含远景预留道路），占城镇建设用地的6.72%，全部为城市城镇道路用地。

（三）公用设施用地

规划公用设施用地2.02公顷，占城镇建设用地的14.43%，为排水用地。

（四）绿地与广场用地

规划绿地与开敞用地0.47公顷，占城镇建设用地的3.34%，全部为防护绿地。

（五）村庄建设用地

村庄建设用地0.04公顷，占规划区总用地的0.27%。

（六）特殊用地

特殊用地0.03公顷，占规划区总用地的0.22%。

（七）非建设用地

规划非建设用地0.24公顷，占规划区总用地的1.69%，均为农林用地。

表：城乡用地规划汇总表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积（ha） | 占城乡用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H |  |  | 建设用地 | 14.07 | 98.31 |
| 其中 | H1 |  | 城乡居民点建设用地 | 14.04 | 98.31 |
|  | 其中 | H11 | 城市建设用地 | 14.00 | 97.82 |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 0.04 | 0.27 |
|  | H4 |  | 特殊用地 | 0.03 | 0.22 |
| E |  |  | 非建设用地 | 0.24 | 1.69 |
| 其中 |  | E2 | 农林用地 | 0.24 | 1.69 |
| 合计 |  |  | 城乡用地 | 14.31 | 100.00% |

表：城市建设用地规划平衡表

| 用地代码 |  | 用地名称 | 用地面积（ha） | 占城市建设用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M |  | 工业用地 | 10.57 | 75.51 |
| 其中 | M2 | 二类工业用地 | 10.57 | 75.51 |
| S |  | 道路与交通设施用地 | 0.94 | 6.72 |
| 其中 | S1 | 城市道路用地 | 0.94 | 6.72 |
| U |  | 公用设施用地 | 2.02 | 14.43 |
| 其中 | U21 | 排水用地 | 2.02 | 14.43 |
| G |  | 绿地与广场用地 | 0.47 | 3.34 |
|  | G2 | 防护绿地 | 0.47 | 3.34 |
| 合计 |  | 城市建设用地 | 14.00 | 100 |

# 第三章	地块划分与控制

- 地块划分

本次规划范围内包括1个规划管理单元，管理单元编码为LM。

地块编码采用二级编码方法，由“规划管理单元代码-地块代码”组成。地块代码采用二位数的阿拉伯数字 01、02、03……表示，如LM-01,表示LM管理单元01地块。本次规划范围内共划分10个地块。

各规划单元内地块编号的顺序按从西到东、从北至南编号。

- 地块界线管制

本规划所确定的地块界线，并不一定代表实际开发的用地红线范围，在获得规划行政主管部门批准后，具体开发建设可根据实际情况对细分地块进行合并或对地块进行细分，但应保持开发建设总量不变。对须预留公共开放空间、公共走廊和景观视廊的地块，政府应保留细分的优先权。

- 用地性质管制

在规划实施管理过程中，土地使用性质、用地界线及用地规模必须符合本规划的文本规定。因建设发展需要，土地使用性质可有条件地进行调整，其中用地性质调整应符合以下规定：

（一）调整不得取消非盈利性公建配套及市政设施。

（二）调整宜为与原用地性质的兼容性质。

（三）调整解释文件应附在本文件内（包括审批文件、变更说明及相应图纸）。

- 用地兼容性规定

为提高地块开发建设的适应性，规划用地二类工业用地的兼容性为：地块原规划用地性质上，混合一类工业用地用地规模比例可达100%。

- 土地混合使用的管制

各类非居住类用地原则上不得进行成套住宅和宿舍的建设。

- 土地使用强度控制指标体系

本规划采用容积率、建筑密度、绿地率作为土地使用强度控制指标。

（一）容积率：即规划地块内各类建筑总面积与地块面积之比，控制其上限值，本规划确定的容积率为地块净容积率。

（二）建筑密度：即规划地块内各类建筑基底占地面积与地块面积之比，控制其上限值，本规划确定的建筑密度为地块净建筑密度。

（三）绿地率：指地块内绿地面积与地块面积之比，控制其下限值。

# 第四章	道路系统规划

- 规划原则

（1）整体性原则

规划片区周边道路网应符合道路路网规划，应立足于浮洋镇道路交通体系规划的协调，促进道路交通网络的完善。同时，作为以工业为主导的管理单元，应构建合理的内部路网，衔接外部高等级道路，充分满足工业发展的货运与通勤需求。

（2）协调性原则

协调用地改造与道路交通建设的时序部署，一方面利用改造推动浮洋镇道路系统的完善与更新，另一方面则通过道路建设推动道路两侧用地的开发建设。此外，规划片区周边路网通行能力应与用地性质及土地开发强度相协调，为确保交通安全，尽量减少规划建设通往快速路的道路。从多方面共同协调来确定最终的道路系统规划及建设。

- 道路布局

在道路系统规划中，规划区的道路系统与浮洋镇区域内现状道路衔接。保留现状4条支路，在污水处理厂西南侧新建1条支路，满足工业园区货运需求，其道路红线控制宽度为 7 米。

# 第五章	市政基础设施规划

## 第一节	竖向工程规划

- 规划目标

通过对规划区现状地形地貌、道路标高、排水系统的调研及分析，对规划区的城市竖向系统进行科学规划、合理建设，最终达到建设用地布局合理、工程造价经济、景观优美、自然生态等目标。

- 规划原则

（一）可持续原则

注重生态环境的塑造，减少对自然生态体系的破坏和冲击,使规划区实现生态环境的可持续发展。

（二）弹性原则

充分重视开发时序，引导规划区分期建设，强化规划的可操作性，使开发的每个阶段紧凑、集中，又为以后开发留有余地，使规划具有弹性。

（三）经济性原则

规划在满足道路使用功能和防洪前提下，尽可能减小填方的土方工程投资。

- 道路竖向规划

竖向设计以顺应地形并考虑到与周边地块衔接为原则，通过设置合理的纵坡，减少土方量，并做到近期减少边坡防护工程量，远期能与地块开发竖向能较好的顺接进行设计。道路设计时按下表进行设计。

表：道路规划纵坡表

| 道路类别 | 最小纵坡（%） | 最大纵坡（%） | 最小坡长（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 支路 | 0.3 | 8 | 60 |

回填区道路标高按照低于地块标高0.2m～0.3m，充分满足地面排水的要求。

## 第二节	给水工程规划

- 用水量预测

规划区最高日用水量取1114.15m³/d。

- 水源规划

1）规划区近期由现状水厂供水，待新浮洋水厂建成后，规划区改由新浮洋水厂供水。

2）浮洋镇供水采用集中和分散相结合的方式，其中分散供水指的是陶瓷工厂生产用水采用地下水，集中供水采用自来水。

- 给水管网规划

给水管网采用生活、消防采用同一供水系统。规划区内给水管网形成环状布置，主管网与周边区域市政给水管网连通，保障区内供水安全可靠性。

## 第三节	污水工程规划

- 排水体系规划

1）规划区实行用雨、污分流制排水体制，并按照道路配套原则，配套管网同步设计、同步建设、同步投运。

2）规划区内规划新增浮洋污水处理厂，作为现状浮洋镇污水厂的异地扩建，现状浮洋镇污水处理厂处理规模为0.25万m³/天，规划扩建后近期新增处理规模3.0万m³/天，远期扩建8.5万m³/天，污水厂服务范围主要为浮洋镇及龙湖镇高铁以北片区。

3）扩建后污水处理厂主要服务潮安区浮洋镇、龙湖镇（高铁以北），服务面积约2781ha，其中分流制面积占97%；合流制仅占3%。

4）经处理过的污水向南排至凤水排渠。韩江流域饮用水源区内不允许接纳污水处理厂尾水，其他污水处理厂尾水应符合一级 A 排放标准。

- 污水量预测

预测规划区平均日污水量约为817.04m³/d。

- 污水管网规划

污水管渠以重力流为主，沿主要道路敷设。南部道路铺设污水干管，北侧道路和中部纵向道路铺设污水支管，支管主要根据村内地势地形等现状因素就近排放至污水主次干管。

规划区污水干管管径约为d400～d800，污水干管的起点覆土不小于1.5m。在管道交汇处、转弯处、跌水处、管径或坡度改变处以及直线管段上每隔一定距离处应当设检查井。

## 第四节	雨水工程规划

- 雨水规划标准及主要参数

1）雨水量计算公式

根据《室外排水设计规范》（GB50014-2021）的规定，规划雨水量按目前我国普遍采用的公式计算，即：

Q＝qψF

式中：

Q——雨水设计流量（L/s）；

q——设计暴雨强度（L/s•h㎡）；

ψ——径流系数；

F——汇水面积（h㎡）。

2）暴雨强度公式

潮州市多年年平均降雨量1631.3mm。雨量计算采用汕头市2016年最新编制的暴雨强度公式：

式中：

t—降雨历时（分钟）；由地面集水时间t1和雨水在上游管内的流行时间t2组成。

P—设计重现期

雨水管渠设计重现期一般地区采用3年，重要地区采用5年；地下通道、下沉式广场等重要地区，雨水管渠设计重现期P=30年。

- 雨水管网规划

规划区内雨水布置遵循高水高排、低水低排、分散就近排放原则，并结合竖向高程及区内水系的分布就近排放。

## 第五节 电力工程规划

- 用电负荷

预测规划区电力负荷需求为4640KW。

- 高压线路规划

规划区内现状无架空线路及电缆穿过。远期在规划区外部西侧规划建设220kV海阳至南陇三回线路，北接至220kV南陇站，南接至220kV海阳站。

- 中压电网规划

规划区内采用10kV中压配电网、220/380v低压配电网两级。

规划区内有条件可增设若干个10kV开关房，10kV开关房的容量按0.3~1.2万kVA规模设计，根据地块负荷分布情况，选择较适中的位置而设定，宜设置于建筑物的首层或架空层，并且应考虑交通运输方便、保证供电半径、进出线便利等，同时应考虑路灯专变摆放的位置。考虑变压器的平均负荷率为0.6~0.8，开关房的建筑面积不小于 100 ㎡。

## 第六节 通信工程规划

为减少重复建设，提高通信传输线路利用率，推动规划区内通信传输线路共建共享工作，统一、规范通信传输线路共建共享规划、设计、验收和维护。

共建共享线路路由的选择应满足通信网络规划，并应结合水文、气象、地理、地形、地质、地震、交通、城市规划、土地利用、名胜古迹、电磁环境、环境保护、投资效益等因素综合比较选定，线路建设应考虑保护当地文物、自然水系、湿地、基本农田、森林和其他保护区。

传输线路共建共享各方应在各自提出的共建共享需求的基础上进行分析、协商、形成并确认共建共享规划方案，以保证共建共享的传输线路能够最大程度的满足共建共享各方的需求。

传输线路的共建共享规划应充分考虑各方的网络、业务安全、发展容量和维护等级因素。

# 第六章 综合防灾规划

- 防震减灾规划

（1）设防标准

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）把潮安区划为地震基本烈度 8 度区，设计基本地震加速度值为 0.20g。规划期内，规划区内一般建筑项目按抗震设防烈度等级 8 度设防，重点工程需按 9 度或地32震评估结论设防。

（2）防震抗震措施

根据建筑的具体防震抗震要求，公共建筑、楼房住宅、工业厂房要采取有效措施，尽量采用桩基础框架结构，以提高抗震能力；重要的建设工程要做好地震预防评价工作。结合新建或改建建筑留出空旷疏散用地。。

- 防洪排涝规划

（1）防洪与排涝标准

规划片区建设按30年一遇洪水标准设防。

（2）规划措施

1）工程措施

规划期提高防洪排涝能力的重点放在以下三个方面：

①加强水土保持工作，严格制止破坏水土的行为，杜绝乱挖乱开采；

②充实排涝设施，提高防洪抗险能力。

2）非工程措施

① 禁止侵占河道的行为，严禁往河道倾倒垃圾；

② 落实水利建设资金，重视水利建设；

③ 加强宣传教育，提高全民防险意识。防洪标准：

- 消防规划

规划区内严格执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针和“以人为本、科学实用、技术先进、经济合理”原则，应从火灾预防、灭火救援等方面满足建设发展的安全需要。

（1）消防供水

消防供水必须采用环状供水，形成主、干环网，在供水规划中，应保证总用水量的 5％为消防用水。室外消防用水采用低压制消火栓形式，消防给水管径不小于 100毫米，消火栓沿规划道路、尽量靠近道路交叉路口布设，布置在主要道路上的消火栓间距不超过 120 米。

（2）消防通道

规划区内的道路设计，必须考虑消防方面的要求，当建筑物沿街部分长度超过 150 米或者总长度超过 220 米时，应设穿过建筑物的消防车道；沿街建筑物应设连接街道和内院的通道，其间距不大33于 80 米（可结合楼梯间设置）；建筑物开设的消防车道、净高与净宽均应大于或等于 4 米；消防道路宽度应大于 4 米，净空高度不应小于 4 米；尽端式消防道的回车场尺度应大于等于 18 米×18 米；高层建筑宜设环形消防车道或沿两长边设消防车道。

（3）消防安全布局

建筑防火间距应严格按《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）中的具体要求来执行；建筑物、建筑构筑物以一、二级耐火等级为主，控制三级建筑，禁止四级建筑，不准易燃简易搭盖；消防设施配备应与具体建设行为相同步，并同时验收；新建大楼必须按规定设置消防箱，完善室内场所、附属设施的自防、自救能力；高层建筑的周围，应设环形消防车道。当设环形车道有困难时，可沿高层建筑的两个长边设置消防车道，当建筑的沿街长度超过 150 米或总长度超过 220 米时，应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。

- 人防工程规划

潮州市是Ⅲ类全国人防重点城市。人防工程由人员掩蔽工程、指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、物资掩蔽工程、配套工程等组成，分别按照《人民防空法》的规定加强建设，落实结建政策。

- 地质灾害防治规划

划分地质灾害易发分区，确定地质灾害点防治等级。

# 第七章 环境保护工程规划

- 规划原则

坚持社会经济发展和生态环境保护并重原则，坚持生态系统整体优化原则， 坚持分区控制，分类指导原则，坚持统筹兼顾、实事求是、因地制宜原则，坚持环境容量、生态承载力有限原则。

- 大气保护规划

规划范围内大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

- 水体环境保护规划

规划范围内部水系按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的地表水Ⅱ类功能区控制。

- 声环境控制规划

规划范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类～4类标准。结合土地利用规划，规划区按照3类声环境功能区管控。

表：声环境功能区划

| 类别 | 适用区域 | 噪声标准值（dB） |
| --- | --- | --- |
| 3类声环境功能区 | 指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 | 65/55 |