潮安区家庭作坊消防安全专项治理行动

工作方案

为深刻吸取近年来各地家庭作坊火灾事故教训，切实改善我区家庭作坊消防安全条件，预防和遏制重特大火灾尤其是群死群伤恶性火灾事故发生，根据省政府办公厅《关于印发广东省家庭作坊消防安全专项治理行动工作方案的通知》（粤办函[2014]306号）和市政府《关于印发潮州市家庭作坊消防安全专项治理行动工作方案的通知》（潮府办函[2014]63号）要求，结合潮安实际，决定从即日起，开展为期一年半的家庭作坊消防安全专项治理行动，现制定以下工作方案。

一、治理重点

集体用地和宅基地上村（居）民自建住宅用于加工、生产、制造性质的家庭作坊。

各地在抓好上述治理的基础上，可结合实际，按照什么问题突出就解决什么问题的原则，对本地区其他区域性消防安全突出问题进行治理。

二、治理思路

坚持标本兼治、综合治理，全面排查整治家庭作坊消防安全隐患，按照“人防、物防、技防”相结合的原则，整治一家、合格一家、验收一家，逐一落实消防安全改造措施，建立健全日常监管长效机制，实现家庭作坊全部清查摸底、登记造册、消防安全条件符合要求。在此基础上，通过合理规划产业布局，调整产业结构，积极引导家庭作坊进入工业园区，全面提升消防安全水平。

三、治理要求

（一）场所设置要求。鼓励将家庭作坊搬离住宅建筑，恢复住宅建筑原使用功能。家庭作坊内严禁设置员工宿舍，如设置家庭住宿，居住场所应采用防火墙、防火门等防火分隔措施与其他部位分隔。

（二）安全疏散要求。家庭作坊应设置安全出口，保证各楼层人员在发生火灾及其他紧急条件下有两种以上疏散方式。疏散楼梯应采用封闭楼梯或室外楼梯形式，疏散楼梯能够直通室外，与上人屋面相通。防盗门窗应开设安全逃生口，配备逃生梯。

（三）电气设置要求。电气线路应穿金属管或阻燃型硬质塑料管保护，电器设备应安装在不燃材料上，并与易燃材料保持安全距离。严禁超负荷用电、私拉乱接电线等存在安全隐患的违章用电行为。

（四）消防器材设施配置要求。根据场所火灾危险性，按相应标准配置灭火器材，合理设置室内消火栓、消防卷盘、简易喷淋和报警装置、消防应急照明灯和安全出口指示标志等，并确保设施器材完好有效。消防器材设施要设置规范、醒目的标识，用文字或图例标明操作使用方法。重点部位、重要场所和疏散通道、安全出口要设置提示和禁止类消防标语。

（五）日常消防管理要求。经整治符合消防安全条件的家庭作坊，要落实“网格化”管理要求，实施动态管控，建立用火用电管理、值班和检查巡查、灭火和疏散逃生演练等制度。对家庭作坊从业人员进行集中培训，确保员工掌握基本消防常识、消防设施器材使用方法和逃生自救技能，能够查改火灾隐患、扑救初起火灾及组织人员疏散。

四、组织实施

（一）加强组织领导。各镇（场）要抓紧制定专项治理行动实施方案，结合本地实际细化整治标准，明确政府的治理责任、负责人和部门职责分工，建立专项治理工作协调机制，强化资金、人员、政策等综合保障，确保治理行动取得实效。要结合城镇发展规划，制定落实消防规划，完善消防安全布局，同步推进公共消防基础设施建设，提高整治地区整体消防安全水平。专项治理行动实施方案请加盖公章于2014年8月底前报区消防安全委员会办公室，9月份起每两月上报一次工作台帐和工作开展情况，联系人：贺学龙（13827338588），联系电话：5811749，传真：5811925。

（二）落实治理责任。各镇（场）要建立研判机制，定期跟踪分析治理进展情况，对各村（居）进行蹲点指导，解决治理工作中遇到的困难。各镇政府要落实治理工作主体责任，明确排查整治责任人，落实“网格化”排查，查清查实辖区内家庭作坊的数量、类型和存在的火灾隐患，分类登记造册；对排查发现不符合消防安全条件的，要限期进行整改；对存在重大火灾隐患的，要组织有关部门开展联合执法，确保整改落实到位；对拒不整改或通过整改无法达到消防安全条件的，依法采取停产、停业、停止使用等措施，确保消防安全。

（三）加强监督管理。各有关部门要依法加强监管，建立信息互通机制，对应审批但未报批或未获批准就擅自从事相关生产经营活动的家庭作坊要依法查处。发改、国土资源、建设、工商等部门要加大对违法用地、违规建设、无照经营等行为的查处力度，并积极支持家庭作坊转型升级。安全监管和公安消防部门要加强对家庭作坊消防安全整改的督促和指导，对不具备安全生产条件的依法予以查处。

（四）加强宣传教育。认真组织对消防安全管理人员、家庭作坊业主、经营者及员工开展消防安全培训，提高群众消防安全意识和素质。充分发挥96119举报热线作用，鼓励群众举报家庭作坊消防违法行为和火灾隐患，形成全民参与整治的良好氛围。要切实做好教育、引导工作，发动家庭作坊业主自觉整改火灾隐患。加强对专项治理工作人员的业务培训。

（五）加强考核验收。各镇政府根据本方案要求，对行政区域内专项治理工作进行自查自评，自评合格后向区消防安全委员会办公室申报验收。对验收不合格的地区，将由区政府进行通报并挂牌督办；对因整治不到位、发生较大以上火灾的地区，严格按有关规定追究责任。区消防安全委员会办公室要加强督查和指导，及时协调解决治理过程中出现的问题。

附件：《潮州市家庭作坊消防安全整治标准》。

潮州市家庭作坊消防安全整治标准

家庭作坊：在宅基地或集体用地上建设的，建筑高度不超过24米，且每层建筑面积在250平方米以下，具有加工、生产、制造、储存性质的场所，含住宿与生产、储存合用场所。

一、严禁在地下室和具有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营等场所或建筑中设置住宿场所；严禁在设有家庭作坊的建筑内设置员工集体宿舍。

二、设置有家庭作坊的建筑物内不宜设置家庭住宅，确需设置的，应同时满足下列要求：

1.设置家庭住宅不得超过1户；

2.家庭住宅与非住宅部分必须采用混凝土楼板、实体砖墙分隔；

3.设在生产车间、仓库楼层以上的家庭住宅，通向疏散楼梯间的门应为乙级防火门（已设置防火防烟性能良好的实木门、铁门的可予以保留）；

4.家庭住宅同层及以下楼层的非住宅部位应设置简易喷淋。

三、家庭作坊未设置家庭住宅，确因管理需要设置值班室的，值班人员不得超过2人，设置标准参照住宅执行。

四、疏散楼梯应符合下列要求：

1.通向楼梯间的门应为乙级防火门，防火门应安装闭门器；

2.除楼梯间的门外，楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口；

3.疏散楼梯应能直通上人平屋面，通向平屋面的门必须向外开启，并应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部轻易打开；

4.疏散楼梯在首层应采用实体砖墙与其他部位分隔并直通室外。确有困难的，应在首层或首层通往二层的楼梯平台处采用实体砖墙和防火门分隔，在楼梯出口处设置宽度不小于2米的通道直通室外，通道上不应摆放物品，并应在首层设置简易喷淋。

五、只有1条疏散楼梯的，每层应在与疏散楼梯不同方向的外窗或阳台处至少设置1个不小于100cm×80cm的紧急逃生口，四层以下（含四层）的紧急逃生口应设置可到达地面的消防逃生软梯或固定钢质爬梯，四层以上的紧急逃生口应设置可到达地面的固定钢质爬梯。紧急逃生口处应有明显标志，并保证火灾时不需使用钥匙等工具即能从内部轻易打开。

六、应设置室内消火栓或消防软管卷盘。

七、应按每75平方米配备2具2公斤ABC干粉灭火器的标准配置手提式灭火器。

八、各层均应设置报警电铃，并设置手动报警按钮。

九、建筑的上人平屋面不宜设置仓库、车间等简易用房，已设置的同时满足下列要求可予以保留：

1.设置在疏散楼梯相反方向的平屋面处；

2.面积不超过平屋面总面积的三分之一，其余部分空置；

3.不得妨碍人员疏散和登高救援。

十、建筑物之间的防火间距不符合规范要求的，应采用实体砖墙分隔；因采光确需要在实体砖墙上设窗的，相邻建筑物的窗口应错开设置，错开窗口之间最近边缘的水平距离不应小于2m。

十一、除厨房、浴室外，不应使用、存放液化石油气罐或其他易燃液体；建筑内设置发电机等设备，应采用实体砖墙与其它部位分隔。

十二、生产车间、仓库的电气线路敷设应穿金属套管或阻燃型PVC管保护，开关、闸刀等动力电气装置应安装在钢质配电箱内。

十三、神龛严禁设置明火长明灯，且周围1米范围内不得放置可燃物品；仓库的照明灯具下方0.5米范围内的不得堆放可燃物品。

十四、每层的安全出口（含紧急逃生口）、疏散通道和楼梯间均应设置应急照明灯具。

十五、设置简易喷淋、室内消火栓、消防软管卷盘的应符合下列要求：

1.天面应设置容量不小于6立方米的高位消防水箱；仅设置消防软管卷盘的容量不小于3立方米；

2.应设置可自动启动且流量不小于5L/S的管道泵作为加压设备；仅设置消防软管卷盘的流量不小于2L/S；

3.管道泵处应设旁通管、单向阀，确保水泵故障情况下管道畅通；

4.消防竖管的管径不应小于65毫米，仅设置消防软管卷盘的管径不小于50毫米；

5.简易喷淋的喷头之间最大间距不应大于3米，距端墙的最大间距不应大于1.5米；

6.简易喷淋、室内消火栓、消防软管卷盘应联动报警电铃。

十六、生产流程中涉及聚氨酯泡沫（海绵）的家庭作坊，应设置简易喷淋。

十七、出租人与承租人之间应当按照消防安全有关规定，以书面形式明确各自的消防安全责任等内容。

十八、家庭作坊经营者应履行以下管理职责：

1.必须签订防火自律公约；

2.定期组织员工开展消防安全培训，确保所有员工掌握火灾报警、初起火灾扑救、逃生自救等日常消防常识，新上岗员工必须落实岗前培训；

3.切实加强消防安全管理，明确消防安全管理人以及各岗位消防安全职责；

4.定期进行消防设施、器材维护保养，确保完好有用；

5.在显眼位置设置消防宣传栏，在消防设施、器材和安全出口等处设置警示、提示标识。

十九、符合家庭作坊其他标准，仅高度超过24米的建筑，24米以上各层空置的，可参照本标准执行。