目录

第一章	总则	1

第一条编制依据	1

第二条规划范围	1

第三条规划成果	1

第四条规划权属	1

第五条规划实施	1

第六条发展定位	1

第二章	管理通则	2

第七条建筑用地分类	2

第八条土地使用兼容性管制	2

第九条开发强度和环境容量的控制	3

第十条建筑形态的控制	4

第十一条交通指标的控制	4

第十二条指导性指标的控制	4

第十三条对现状地块的控制	5

第十四条管理单元地块的划分与依据	5

第十五条地块指标控制	5

附指标定义与用词说明	6

## 总则

### 第一条  编制依据

1．《中华人民共和国城乡规划法》（2008年）

2《中华人民共和国自然保护区条例》

3.《中华人民共和国环境保护法》（1989）

4.《中华人民共和国土地管理办法（1999）》

5.《城市规划编制办法》（2006.4，建设部）

6.《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011，建设部）

7.《城市绿地分类标准》（CJJ/T85-2002）

8.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-98）

9.《广东省城市规划条例》

10.《广东省城市控制性详细规划管理条例》（2005.3.1）

11.《广东省城市控制性详细规划编制指引》

12.《广东省自然保护区建设管理办法》

13.《潮州市城市规划管理办法》

14.《潮安县县域城镇体系规划》（2010-2020）

15.《潮安县县城总体规划（2004—2020）》

16.《潮州市潮安县土地利用总体规划（20010—2020年）》

17.《潮安县旅游发展总体规划（2003-2020）》

18.《广东潮安梅林湖片区发展研究规划》

19.《广东潮安梅林湖片区控制性详细规划》

20.《潮州市绿道网总体规划》

21.《城市道路交通规划设计规范》（GB50220-95）

22.《潮州市综合交通运输体系发展中长期规划（2013-2030）》

23.《潮安县城给排水专项规划（2011-2020）》

24.《潮安城区天然气专项规划（2012-2020）》

25.其他规范标准与相关规划

### 第二条  规划范围

规划区大部分范围位于梅林湖自然保护区，东侧紧邻潮汕公路，规划范围250.34公顷。

### 第三条  规划成果

成果由管理文本和管理图则组成，不可分割。管理文本是指规划行政主管部门用于规划管理的主要技术条文，管理图则是指规划行政主管部门用于规划管理的主要技术图则。

### 第四条  规划权属

本规划经法定批准程序批准后执行，解释权属潮州市潮安区住房和城乡建设局。

### 第五条  规划实施

本规划经潮安区人民政府批准后，自公布之日起开始生效。如需调整，必须符合《中华人民共和国城乡规划法》及《广东省控制性细规划编制指引（试行）》等有关法律、法规、规章、规范及政策要求，并应与上层次规划相协调。

### 第六条  发展定位

以生态环境为本底，以休闲度假为主导，生态人文、休闲宜居、多元活力复合的旅游度假目的地。

## 管理通则

### 第七条  建筑用地分类

（1）本规划范围内建设用地分类和代号按《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）执行。本次规划土地使用性质原则分至中类。但根据用地具体情况，对于必须严格控制的重点地区、市政及公共服务设施配套用地等划分到小类。

### 第八条  土地使用兼容性管制

（1）在规划实施管理过程中，建设用地土地的土地使用性质应符合文本和图则的规定。规划容许个别地块在实施过程中对建设用地的建（构）筑物用途作不同程度的调整和限制，但必须符合表一“建设用地适建范围表”的规定。

（2）因建设发展需要须更改个别用地土地使用性质，在符合管理文本对用地性质调整的相关规定、并获得规划行政主管部门的批准后，可对个别用地使用性质进行调整。用地性质调整范围应符合表二“建设用地兼容范围表”的规定。

表一 建设用地适建范围表

| 序号 | 用地类别 | 居住用地 |  |  | 公共设施用地 |  | 工业用地 |  |  | 物流仓储用地 |  | 市政公用设施用地 | 绿地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设项目 | 一类 | 二类 | 三类 | 商贸办公 | 教科文卫 | 一类 | 二类 | 三类 | 普通 | 特殊 |  | 公共 | 生产防护 |
| 1 | 低层独立式住宅 | √ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2 | 其它低层居住建筑 | √ |  | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3 | 多层居住建筑 | × | √ | √ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 4 | 高层居住建筑 | × | ○ | √ | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 5 | 集体宿舍 | × | √ | √ | × | √ | √ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 6 | 居住小区教育设施 | √ | √ | √ | × | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 7 | 居住小区商业服务设施 | ○ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 8 | 居住小区文化设施 | ○ | √ | √ | √ | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 9 | 居住小区体育设施 | √ | √ | √ | × | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 10 | 居住小区医疗卫生设施 | √ | √ | √ | × | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 11 | 居住小区市政公用设施 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | ○ | √ | × | ○ |
| 12 | 居住小区行政管理设施 | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 13 | 居住小区日用品修理、加工场 | × | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 14 | 小型农贸市场 | × | √ | ○ | × | × | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 15 | 小商品市场 | × | √ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 16 | 居住区级以上行政办公建筑 | × | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 17 | 居住区级以上商业服务设施 | × | √ | √ | √ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 18 | 居住区级以上文化设施 | × | ○ | ○ | ○ | √ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19 | 居住区级以上娱乐设施 | × | × | × | √ | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 20 | 居住区级以上体育设施 | × | ○ | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 21 | 居住区级以上医疗卫生设施 | × | ○ | ○ | × | √ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 22 | 办公建筑、商办综合楼 | × | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 23 | 一般旅馆 | × | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 24 | 旅游宾馆 | × | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 25 | 商住综合楼 | × | √ | √ | √ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 26 | 高等院校、中等专业学校 | × | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 27 | 职业、技工、成人和业余学校 | × | ○ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 28 | 科研设计机构 | × | ○ | ○ | ○ | √ | √ | × | × | × | × | × | × | × |
| 29 | 对环境基本无干扰、污染的工厂 | × | ○ | × | × | ○ | √ | ○ | × | √ | × | ○ | × | × |
| 30 | 普通储运仓库 | × | × | × | × | × | √ | ○ | × | √ | × | ○ | × | × |
| 31 | 危险品仓库 | × | × | × | × | × | × | × | × |  | √ | × | × | × |
| 32 | 农、副、水产品批发市场 | × | × | × | ○ | × | √ | ○ | × | √ | × | × | × | × |
| 33 | 社会停车场、库 | × | ○ | ○ | √ | ○ | √ | √ | ○ | √ | × | √ | × | ○ |
| 34 | 加油站 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | × | √ | × | √ | × | ○ |
| 35 | 汽车修理、保养场和训练场 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × |
| 36 | 客、货运公司站场 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | √ | × | × |
| 37 | 施工维修设施及废品场 | × | × | × | × | × | √ | √ | × | √ | × | ○ | × | × |
| 38 | 污水处理厂、殡仪馆、火葬场 | × | × | × | × | × |  |  | √ | ○ | ○ | √ | × | ○ |
| 39 | 其它市政公用设施 | × | × | × | × | × | √ | ○ | ○ | √ | ○ | √ | × | ○ |

注：√为允许兼容，X 为不允许兼容，O 为当地规划管理部门根据具体条件和规划要求确定允许或不允许设置；未列入“建设用地适建范围表”的建设项目，由当地规划管理部门根据对周围环境影响和基础设施条件，具体核定兼容范围。

表二 建设用地兼容范围表

| 可相容用地类型 用地类型 |  | 二类居住用地 | 中小学用地 | 行政办公用地 | 商业设施用地 | 文化设施及体育用地 | 医疗卫生用地 | 教育科研用地 | 物流仓储用地 | 城市道路用地 | 广场用地 | 交通场站用地 | 市政公共设施用地 | 公园绿地 | 防护绿地 | 水域及农林用地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | R2 | A33 | A1 | B1 | A2,A4 | A5 | A3 | W | S1 | G3 | S4 | U | G1 | G2 | E |
| 二类居住用地 | R2 | ● | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ |
| 中小学用地 | A33 | △ | ● | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | △ |
| 行政办公用地 | A1 | △ | △ | ● | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | △ | × | △ |
| 商业设施用地 | B1 | △ | △ | △ | ● | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| 文化设施及体育用地 | A2,A4 | △ | △ | △ | △ | ● | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | △ |
| 医疗卫生用地 | A5 | △ | △ | △ | × | × | ● | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ |
| 教育科研用地 | A3 | △ | △ | × | × | × | × | ● | × | × | × | △ | × | △ | × | × |
| 物流仓储用地 | W | × | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | △ | △ | × | × | × |
| 城市道路用地 | S1 | × | × | × | × | × | × | × | × | ● | △ | △ | × | × | × | × |
| 广场用地 | G3 | × | × | △ | △ | △ | × | × | × | △ | ● | △ | × | △ | × | × |
| 交通场站用地 | S4 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | × | △ | × |
| 市政公共设施用地 | U | △ | △ | × | △ | △ | △ | × | △ | × | × | △ | ● | △ | △ | × |
| 公园绿地 | G1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | × | △ | ● | × | △ |
| 防护绿地 | G2 | × | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | ● | △ |
| 水域及农林用地 | E | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | × | △ | △ | ● |

### 第九条  开发强度和环境容量的控制

（1）容积率：规划地块内总建筑面积与地块面积之比。本次规划的容积率为地块的净容积率。由于区位条件的差异，相同用地性质的地块会出现不同的容积率，因此，规划区用地容积率的确定结合服务区位、交通区位、环境区位等因素综合确定。主要用地的容积率控制范围见表3，同时符合《广东省城市控制性详细规划编制指引》要求，其他详见管理图则。

（2）建筑密度：规划地块内所有建筑基底总面积与地块面积之比率，规划按上限控制。本次规划的建筑密度为地块的净建筑密度。主要用地的建筑密度见表3，其他详见管理图则。

（3）绿地率：规划地块内各类绿地面积的总和与地块用地面积之比，规划按下限控制。绿地面积的计算包括：公共绿地、生产防护绿地、道路绿地和各种建筑用地内部的所属绿地，其中包括了满足当地植树绿化覆土要求、方便居民出入的地下或半地下建筑的屋顶绿地，但不包括屋顶、天台和垂直绿化。主要用地的绿地率指标见表3，其他详见管理图则。

表3主要建设用地使用强度控制指标一览表

| 用地性质 | 建筑密度 | 容积率 | 绿地率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共管理与公共服务设施用地 | 30% | 1.0 | 35% |  |
| 商业金融业用地 | 35% | 1.5-2.0 | 30% |  |
| 商住用地 | 35% | 2.0 | 35% |  |

### 第十条  建筑形态的控制

（1）建筑高度

规划地块内建筑物地面部分的最大高度限制值，按上限控制。综合考虑土地区位、功能需要和空间景观等因素，规划对开发高度进行分区控制。

规划高度分区分为：≥12米高度分区、12～36米高度分区。

建筑高度除必须满足消防、安全和通风、日照等要求外，还应根据建筑物所在地区的实际情况来控制建筑高度。

（2）建筑退让用地界线

本次规划建筑后退红线规定如下：

①用地红线划至防护绿地边线时，在满足其他有关规范要求前提下，该处建筑可不后退用地红线。

②用地红线划至道路边线时，在满足其他规范要求的前提下，该处建筑红线后退距离详见表4。

③建筑退让道路红线除满足上述规定外，还须满足城市绿地和市政工程管线规划确定的沿道路控制宽度规定，若两者不一致时，则择宽退让。

④道路交叉口处当道路局部放宽时，建筑退让道路红线按原道路等级确定。

⑤重要道路交叉口处建筑退让道路红线，由规划管理部门依据城市设计及交通规划、详细规划等另行确定。

表4主要规划道路两侧建筑后退距离一览表

| 道路等级 | 道路等级 | 路名 | 规划红线宽度（M） | 建筑后退红线距离（M） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速路 | 潮汕快速路 | 50 | 10 |
| 2 | 主干路 | 梅园路 | 30 | 10 |

（3）建筑间距

本区建筑间距的管制，参照《广东省广东省城市控制性详细规划编制指引》（试行）制定。

### 第十一条  交通指标的控制

根据《潮州市市城市规划管理技术规定》的要求，配建停车场的基本规模应根据建设工程的性质和规模确定，配建停车场（库）的停车标准应符合规定的要求。控规停车标准详见表5。

表5配件停车场（库）停车泊位标准表

| 建筑类型 |  | 计算单位 | 停车位配建标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅 | 每户建筑面积＜90㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 0.5～0.8 |
|  | 每户建筑面积90－144㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 0.8～1.0 |
|  | 每户建筑面积144㎡ | 车位/100㎡住宅建筑面积 | 1～1.5 |
|  | 经济适用房 | 车位/100㎡住宅建筑面积 | ≥0.3 |
| 旅馆 | 星级宾馆 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 一般旅馆 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.4 |
| 饭店 |  | 车位/100㎡建筑面积 | ≥2 |
| 办公楼 | 行政办公 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.8～2.0 |
|  | 其它办公 | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5～1.5 |
| 商店 | 大型商业 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 超市 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.6 |
|  | 农贸市场 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 专业市场 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.6 |
| 体育馆 | ≥3000座 | 车位/百座 | ≥3 |
|  | <3000座 | 车位/百座 | ≥2.5 |
| 体育场 | ≥20000座 | 车位/百座 | ≥3 |
|  | <20000座 | 车位/百座 | ≥2.5 |
| 公园、休闲广场 |  | 车位/1000m2占地面积 | 0.5～1.5 |
| 图书馆、文化馆、科技馆、文化宫等文化设施 |  | 车位/100m2建筑面积 | 0.5～1.0 |
| 影剧院 | 市级 | 车位/百座 | ≥8 |
|  | 一般 | 车位/百座 | ≥4 |
| 展览馆 |  | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.7 |
| 医院 | 综合性医院 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥0.5 |
|  | 独立门诊 | 车位/100㎡建筑面积 | ≥1.0 |
| 教育 | 大专院校 | 车位/百师生 | ≥3.0 |
|  | 中学 | 车位/百师生 | ≥0.6 |
|  | 小学 | 车位/百师生 | ≥0.5 |
|  | 幼儿园 | 车位/百师生 | ≥0.3 |

### 第十二条  指导性指标的控制

（1）人口密度

本次规划的人口密度指居住人口密度。居住人口密度为居住人口与地块面积的比率，规划按上限控制。本次规划的人口密度为地块的净人口密度。

根据人口密度计算得出的各居住地块人口规模数据详见管理图则。

（2）居住用地指标控制研究

居住用地应根据其所在位置、周边环境确定其容积率与建筑限高，以形成高低错落、丰富多样的城市天际线。对于滨水区、环境优越的地区应以低密度、低开发强度为主。对于临近潮汕快速路的地块，交通便捷，人流活动集聚，在符合建筑间距、日照间距等要求的前提下，应实行较高密度、较高开发强度开发。

### 第十三条  对现状地块的控制

主要明确已合法取得建设用地规划许可证及建设用地批准文件，但以往行政许可核定的用地条件及规划许可与已批准生效的控制性详细规划不符的，应根据现状采取以下方式中的一种处理：

（1）如与重大公共利益及周边地区规划功能没有矛盾，不属于城市规划需要重点控制的地区的，在符合消防、卫生、交通、环保等有关规定的前提下，应按照规划和国土批准文件核定的用地条件修改控制性详细规划；

（2）如与周边地区规划功能有矛盾的，或属于城市规划需要重点控制的地区的，原则上近期可以按已批规划许可保持现状建筑物及其使用功能继续建设，但远期应按控制性详细规划的要求进行建设；

（3）如属于城市近期需要开发建设地区，并与重大公共利益及周边地区规划功能有矛盾的，应停止建设，由土地管理部门依法收回土地，并依法给予补偿。

### 第十四条  管理单元地块的划分与依据

为方便规划管理和建设实施的操作，规划结合主次干道路将规划区划分为若干管理单元，并根据实际结合道路将每个管理单元划分为数量不等的地块。

为便于规划管理和建设实施的操作，地块编码采用三级编码办法，即“地区分区编码+管理单元编码+地块编码”组成。“地块代码”：每个街区内由支路划分为地块，地块内部又根据用地权属、用地性质和自然界线等分为详细的地块，采用阿拉伯数字编码，细分地块编号原则上采用从上到下、从左到右的顺序。

### 第十五条  地块指标控制

（1）规划确定的地块用地面积和容积率等控制指标，若因计算方法、口径等原因（如规划道路微调或防护绿地加宽造成用地面积变化等），与已有历史审批行政许可、已出让土地的出让条件等不符的，按历史审批行政许可中的总建筑面积控制为准。

（2）规划的实施过程中，遇到以下特殊情况时，开发建设总量应保持不变：

①对细分地块进行合并开发的。

②对地块进行细分开发的。

（3）对绿地、特殊用地、市政设施、交通设施及公共服务设施中的医疗设施用地、体育设施用地，本次规划规定了地块范围、使用性质和用地面积，但其建筑容量控制指标按有关行业技术标准、规范规定，并满足《广东省城市控制性详细规划编制指引》（试行），在本规划图则当中以“－”表示。

（4）规划现状保留的地块，如进行规划改造则应按照相关标准和准则重新确定规划控制指标。

（5）独立占地的公共服务设施须按规划确定的位置和用地面积控制；独立占地位置可调的公共设施应保证规划确定的用地面积，具体位置可在所在地块范围内调整；非独立占地公共设施应明确其所在地块，并按《城市居住区规划设计规范》确定的建筑面积落实。

（6）社会停车场（库）标明用地面积与车位数量。其它容积率、绿地率、建筑密度等指标不予控制，并在图则中以“－”表示。

（7）建筑配建停车位数按照潮州市现行相关技术标准要求进行配置。

（8）110kV及以上等级变电站必须建设环保变电站。变电站的电磁辐射须满足《电磁辐射环境保护管理办法》、《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》中的相关规定；变电站的噪声须满足《城市区域环境噪声标准》、《电力行业劳动环境监测技术规范第3部分：生产性噪声监测》中的相关规定。

（9）对本规划未明确提出规划要求的其它地块控制指标，必须满足《广东省广东省城市控制性详细规划编制指引》及相关现行行业标准、规范执行。

## 附 指标定义与用词说明

一、管理单元控制指标

规划管理单元控制内容共10项，分别是：（1）主导属性、（2）总用地面积、（3）建设用地总面积、（4）计算容积率建筑面积、（5）公共服务设施、（6）市政公用设施、（7）交通基础设施、（8）绿地与广场、（9）文物保护、（10）人口规模。

（1）主导属性：是对规划管理单元主导性质的概括与描述，属强制性指标。

（2）总用地面积：规划管理单元总用地面积，属强制性指标。

（3）建设用地总面积：包括规划管理单元城市建设用地总面积和村建设用地总面积，属强制性指标。

（4）计算容积率总建筑面积：为规划管理单元内各分地块地面以上的计算容积率总建筑规模，属强制性指标。

（5）公共服务设施：主要为居住区（社区）配套公共服务设施，是依据上层次规划和规划人口规模综合确定的为各规划管理单元服务的必不可少的基本设施，不得减少数量或压缩用地规模。统一规划管理单元的居住区（社区）级配套公建，其具体位置可在规划管理单元内局部调整。其中公共服务设施的数量和用地规模属强制性指标，公共服务设施的位置属引导性指标。

（6）市政公用设施：主要为居住区（社区）级市政设施，是依据上层次规划和规划人口规模综合确定的为各规划管理单元服务的必不可少的基本设施，不得减少数量或压缩用地规模。市政公用设施的数量和用地规模属强制性指标，市政公用设施的位置属引导性指标。

（7）交通基础设施：规划管理单元内布局的交通基础设施，包括社会停车场、公交站场、加油加气站、轨道交通设施等。

（8）绿地与广场：包括公共绿地、广场等，是共居民休闲娱乐的开放空间，不得减少数量或压缩用地规模。其中，绿地与广场的数量和用地规模属强制性指标，绿地与广场的位置属引导性指标。

（9）文物保护：文物保护内容包括各级文物保护单位和历史文化保护区，应按各级政府划定的保护范围和建设控制地带予以严格控制，属强制性指标。

（10）人口规模：规划管理单元内的规划控制人口数量，按原分区规划、村镇规划控制指标或清远市城市规划管理密度分区人口密度控制指标确定，属引导性指标。

二．地块规划控制指标

（一）强制性控制指标

在地块划分的基础上，根据规划控制的需要，本规划必须遵照执行的法定的规定性指标共8项，分别是：（1）土地使用性质、（2）建筑密度、（3）建筑限高、（4）容积率、（5）绿地率、（6）配套公共设施。

（1）土地使用性质：按（1）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）规定的土地利用类别。在规划地块控制指标表中用地性质栏下规定的是地块的主导性质，原则上各类用地不得任意改变其用途，对于今后的确需要改变性质的需参照“兼容性要求”，征得规划主管部门同意。

（2）建筑密度：地块内所有建筑物基底面积的总和与地块面积的比例。规划控制的建筑密度均为规划允许的上限值，即必须小于或等于。

（3）建筑高度：除有特别规定外，建筑高度是指计算建筑间距的建筑高度。规定的建筑控高一般为上限值，即需小于或等于。

（4）容积率：地块内计算容积率的总建筑面积与地块用地面积的比值。规划控制的容积率均为规划允许值的上限值，即必须小于或等于。

（5）绿地率：地块内各类绿地面积的总和与地块用地面积的比率（%），绿地面积的计算包括：公共绿化、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地，但不包括屋顶、天台和垂直绿化。绿地计算规则应依据国家标准及《清远市城市规划管理技术标准与准则》的相关规定。规划控制的绿地率均为规划允许值的下限值，即必须大于或等于。

（6）配套公共设施：在地块范围内根据用地功能，需要规划布局的公共服务设施、市政公用设施和交通基础设施项目。规划要求的配套设施是指规划控制的下限值，即必须大于或等于。

（二）引导性控制指标

本规划引导性指标主要包括四个方面：（1）地块面积、（2）建筑面积、（3）居住人口数、（4）停车位数。

（1）用地面积：指“地块”的净面积，为扣除城市道路、城市河涌等用地的建设用地面积。

（2）建筑面积：指计算容积率的总建筑面积，包括：

1.地面以上建筑的建筑面积，但是地面以上的架空层、避难层、屋顶梯间和电梯机房的建筑面积除外；

2.地面以下建筑的建筑面积，但是地面以下的机动车和非机动车库、设备用房的建筑面积除外。规定的建筑面积为上限值，即需小于或等于。

（3）居住人口数：指各类居住用地上容纳的规划人口数量。规划控制的人口容量均为规划允许值的上限值，即须小于或等于。

（4）停车位数：地块内规划配套建设的机动车停车位数量。